// 1. 컬러 결정 로직

pending_color <= sw_eraser ? 4'b0000 : {1'b1, sw_pen_color};

// 2. 크기 및 반경 결정 로직

case ({sw_eraser, sw_size}) 2'b00: begin pending_radius <= 5'd2; ... end // 일반 브러시(소) -> line_radius = 2 2'b01: begin pending_radius <= 5'd3; ... end // 일반 브러시(대) -> line_radius = 3 2'b10: begin pending_radius <= 5'd5; ... end // 지우개 모드(소) -> line_radius = 5 2'b11: begin pending_radius <= 5'd7; ... end // 지우개 모드(대) -> line_radius = 7 endcase

[color_eraser] - [mid, low] 조합이 0 hit인 이유

color_eraser(4'b0000)가 출력되려면 반드시 sw_eraser = 1 (지우개 작동) 상태여야 합니다. 하지만 하드웨어 사양상 sw_eraser = 1일 때 결정되는 line_radius는 오직 5(erase_small) 또는 7(erase_big)뿐입니다. 즉, 지우개 모드이면서 브러시 반경이 2(low)나 3(mid)이 되는 하드웨어 상태는 논리적으로 존재할 수 없기 때문에 크로스 커버리지에서 0 hit가 납니다.

[일반 컬러들] - [erase_big, erase_small] 조합이 0 hit인 이유

black ~ white (4'b1000 ~ 4'b1111)의 일반 컬러가 출력되려면 반드시 sw_eraser = 0 (일반 브러시 모드) 상태여야 합니다. 하지만 하드웨어 사양상 sw_eraser = 0일 때 결정되는 line_radius는 오직 2(low) 또는 3(mid)뿐입니다. 즉, 일반 컬러 선을 그리면서 브러시 반경이 5(erase_small)나 7(erase_big)이 되는 하드웨어 상태 역시 물리적으로 불가능하기 때문에 0 hit가 납니다.

최종 해결책: 존재할 수 없는 크로스 빈(Cross Bins) 제외하기SystemVerilog에서는 이처럼 하드웨어 구조상 발생할 수 없는 크로스 조합을 ignore_bins 키워드로 지정하여 커버리지 총점 분모에서 제외할 수 있습니다. 아래와 같이 cross_draw 내부에 ignore_bins 구문을 추가해 주시면, Verdi가 불가능한 조합을 계산에서 제외하고 마침내 커버리지 100%를 찍어주게 됩니다.

cross_draw : cross cp_line_color, cp_radius { // 1. 지우개 컬러(4'b0000)이면서 반경이 low(2), mid(3)인 불가능한 조합 제외 ignore_bins eraser_with_low_mid = binsof(cp_line_color.color_eraser) && (binsof(cp_radius.low) ¦¦ binsof(cp_radius.mid)); // 2. 일반 컬러들(MSB=1)이면서 반경이 지우개 크기(5, 7)인 불가능한 조합 제외 ignore_bins draw_colors_with_erase_radius = (binsof(cp_line_color.black) ¦¦ binsof(cp_line_color.red) ¦¦ binsof(cp_line_color.green) ¦¦ binsof(cp_line_color.yellow) ¦¦ binsof(cp_line_color.blue) ¦¦ binsof(cp_line_color.magenta) ¦¦ binsof(cp_line_color.cyan) ¦¦ binsof(cp_line_color.white)) && (binsof(cp_radius.erase_small) ¦¦ binsof(cp_radius.erase_big)); }