Coverage Class 구성 (UVM Coverage)

1. Input Coverage (input_cg)

- DUT 입력 시나리오가 충분히 검증되었는지 확인

- Pen/Eraser/Size : ON/OFF 상태 커버리지

- Pen Color : 3-bit 컬러(8종) 전체 입력 확인

- Color × Size : 8 × 2 = 16가지 조합 검증

- Pen Present × Eraser : 정상 및 예외 입력 조합 검증

2. Output Coverage (output_cg)

- DUT 출력이 사양에 맞게 생성되는지 확인

- Line Color : 지우개 모드(0000) 및 일반 색상(1000~1111) 검증

- Brush Radius : 2, 3, 5, 7 출력 확인

- Threshold : 6, 12, 25, 49 출력 확인

3. Cross Coverage & Ignore Bins

- 불가능한 조합을 제외하여 의미 있는 Coverage 측정

- Eraser Color + Radius(2,3) → 제외

- Draw Color + Radius(5,7) → 제외

- 하드웨어에서 발생 가능한 조합만 Coverage 계산

| Coverage | 검증 내용 |
| --- | --- |
| Input Coverage | 입력 스위치, 센서값, 색상 및 입력 조합 검증 |
| Output Coverage | 색상, 반경, Threshold 출력 규격 검증 |
| Cross Coverage | 입력 조합 및 출력 조합 검증 |
| Ignore Bins | 하드웨어상 발생 불가능한 조합 제외 → 정확한 Coverage 측정 |